ПОЛЕВОЕ РУКОВОДСТВО · ВЕРСИЯ 1.0

Угловая беседка

Пол, стойки, стены, стропила, обрешётка и кровля

Полная 3D-модель. Все размеры в каталоге заданы в миллиметрах, масштаб 1:1.

Регион: Окрестности Санкт-Петербурга  ·  Дата: 13 июля 2026 года

Статус документа. Это подробное учебное руководство и согласованная геометрическая модель. Документ не является подписанным конструктивным проектом. До закупки силового крепежа и монтажа крыши необходима проверка инженера-конструктора для точного адреса участка.

# Содержание

Нажмите на название раздела в Word, чтобы перейти к нему.

- Перед началом и границы руководства

- Безопасность

- Инструменты

- Ведомость материалов

- Карта крепежа

- Таблица раскроя

- Пошаговая сборка — этапы 1–18

- Кровля — этапы 14–18

- Карточки узлов

- Типичные ошибки

- Итоговая проверка

- Обслуживание

- Источники

# Перед началом

Главное правило. Если в любом шаге встречается пометка «НЕ ПРОДОЛЖАТЬ», остановите работы. Не заменяйте проверку инженера догадкой, советом продавца или внешним сходством крепежа.

Исходное состояние: Фундаментные блоки, гидроизоляция, нижняя обвязка, центральный прогон и лаги уже существуют. Доски пола ещё не уложены.

Что строим: Настил пола; пять стоек; верхнюю обвязку; шесть постоянных укосин; 14 промежуточных стоек под обшивку; две сплошные и две решётчатые стены; стропила; обрешётку; профилированную кровлю.

Что не входит: Электрика, печь/мангал, водосток, снегозадержание, остекление и дополнительный фундамент. Их нельзя добавлять без отдельного проекта.

Система координат: A(0;0), B(3000;0), C(3000;2000), D(2000;3000), E(0;3000). Открытый вход — участок C–D, около 1414 мм.

Разнесённый вид показывает независимые группы конструкции.

## Как пользоваться 3D-макетом

- Выберите этап 01–18: этап 13 показывает всё до крыши, этап 18 — полную модель.

- Скрывайте и показывайте любой из 21 слоя. Слой «Отверстия и оси сверления» включайте только при работе с карточкой узла.

- Щёлкните по детали или крепежу: справа появятся ID, сечение, длина, система крепежа, сверло и предупреждение.

- Ползунок «Разнесение конструкции» нужен для изучения слоёв; он не меняет исходные размеры.

## Что обязан подтвердить инженер-конструктор

- Точный снеговой и ветровой район по адресу участка и актуальным картам СП 20.

- Состояние и несущую способность 10 фундаментных блоков, гидроизоляции, нижней обвязки, центрального прогона и лаг.

- Непрерывный путь анкеровки от кровли к основанию и сопротивление ветровому подъёму.

- Достаточность сечений 100×100, 50×100, 50×150, 50×50 и всех соединений.

- Шаг стропил 600 мм и обрешётки 500 мм для выбранного профлиста и фактических нагрузок.

- Точное число и раскладку кровельных винтов, особенно в краевых и угловых зонах.

# Организация работ и безопасность

Работы на высоте. Не работать одному. Верхнюю обвязку, стропила, обрешётку и кровлю монтируют минимум два взрослых человека с устойчивых подмостей. Не назначайте незавершённый каркас точкой страховки без решения компетентного специалиста.

- Наденьте защитные очки, перчатки, противошумные наушники и обувь с жёстким нескользким носком.

- При резке древесины используйте респиратор; при резке профлиста — защиту глаз, лица и перчатки от острых кромок.

- Не работайте на крыше в дождь, при обледенении, сильном ветре или плохой видимости.

- Отключайте аккумулятор/питание инструмента перед заменой диска, сверла или биты.

- Зону под поднятой деталью оградите. Никто не должен стоять под балкой, стропилом или листом.

- Не используйте ударный гайковёрт для кровельных винтов с EPDM.

- Чёрные фосфатированные саморезы не применять ни как силовой, ни как наружный крепёж.

## Проверки до закупки

| Контроль | Отметка |
| --- | --- |
| Адрес участка передан инженеру | да / нет |
| Основание и существующий каркас осмотрены | да / нет |
| Древесина имеет подтверждённый сорт/класс | да / нет |
| Выбран конкретный профлист и получен паспорт монтажа | да / нет |
| Уточнена схема кровельного крепежа | да / нет |
| Есть два работника и устойчивые подмости | да / нет |
| Прогноз без дождя, льда и сильного ветра | да / нет |

# Инструменты

| Группа | Что подготовить |
| --- | --- |
| Разметка | рулетка 5 м, складной метр, угольник, малка, отбивочный шнур, карандаш, водостойкий маркер |
| Контроль | лазерный или водяной уровень, уровень 600 и 2000 мм, отвес, две длинные ровные рейки |
| Сверление | дрель/шуруповёрт с регулировкой оборотов и ограничением момента; свёрла Ø3; 3,5; 4; 4,5; 5 мм; ограничители глубины |
| Биты | T20, T25, T30, T40, головка HEX8; минимум по две исправные биты каждого размера |
| Резка древесины | торцовочная или циркулярная пила с исправным кожухом; лобзик для подрезок; стусло/направляющая |
| Сборка | струбцины 300–600 мм, две стяжные ленты, резиновая киянка, молоток, монтажные клинья |
| Высота | сертифицированные подмости с ограждением; лестница только для доступа, не как рабочая площадка |
| Кровля | ножницы/высечные ножницы по металлу по паспорту листа, мягкие стропы, щётка для удаления стружки |
| Защита | очки, перчатки, наушники, респиратор, нескользкая обувь, аптечка, огнетушитель |

Запрещённая замена. Не ставьте абразивный отрезной круг на углошлифовальную машину для профлиста, если производитель покрытия это запрещает: перегрев повреждает цинк и полимерный слой.

# Ведомость материалов

Перед заказом. Размеры ниже — геометрия макета. Для силовых деталей окончательный сорт древесины, припуск, защитную обработку и допустимые сечения подтверждает инженер. Все детали сначала покупают с припуском, затем подгоняют по месту.

## Стойки и верхняя обвязка

| ID | Сечение, мм | Модельная длина, мм | Черновая заготовка, мм | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST-A | 100×100 | 2390 | 2440 | 1 |
| POST-B | 100×100 | 2750 | 2800 | 1 |
| POST-C | 100×100 | 2990 | 3040 | 1 |
| POST-D | 100×100 | 2990 | 3040 | 1 |
| POST-E | 100×100 | 2750 | 2800 | 1 |
| UPPER-AB | 100×100 | 3000 | 3050 | 1 |
| UPPER-BC | 100×100 | 2000 | 2050 | 1 |
| UPPER-CD | 100×100 | 1414 | 1464 | 1 |
| UPPER-DE | 100×100 | 2000 | 2050 | 1 |
| UPPER-EA | 100×100 | 3000 | 3050 | 1 |

## Укосины и промежуточные стойки обшивки

| ID | Сечение, мм | Модельная длина, мм | Черновая заготовка, мм | Шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BRACE-AB-L | 50×100 | 2212 | 2312 | 1 |
| BRACE-AB-R | 50×100 | 2314 | 2414 | 1 |
| BRACE-AE-L | 50×100 | 2212 | 2312 | 1 |
| BRACE-AE-R | 50×100 | 2314 | 2414 | 1 |
| BRACE-BC | 50×100 | 2381 | 2481 | 1 |
| BRACE-DE | 50×100 | 2454 | 2554 | 1 |
| WB-AB-1 | 50×50 | 2172 | 2222 | 1 |
| WB-AB-2 | 50×50 | 2244 | 2294 | 1 |
| WB-AB-3 | 50×50 | 2316 | 2366 | 1 |
| WB-AB-4 | 50×50 | 2388 | 2438 | 1 |
| WB-AE-1 | 50×50 | 2172 | 2222 | 1 |
| WB-AE-2 | 50×50 | 2244 | 2294 | 1 |
| WB-AE-3 | 50×50 | 2316 | 2366 | 1 |
| WB-AE-4 | 50×50 | 2388 | 2438 | 1 |
| WB-BC-1 | 50×50 | 2520 | 2570 | 1 |
| WB-BC-2 | 50×50 | 2580 | 2630 | 1 |
| WB-BC-3 | 50×50 | 2640 | 2690 | 1 |
| WB-DE-1 | 50×50 | 2640 | 2690 | 1 |
| WB-DE-2 | 50×50 | 2580 | 2630 | 1 |
| WB-DE-3 | 50×50 | 2520 | 2570 | 1 |

## Настил, обшивка и кровельные материалы

| Материал | Модельная потребность | Закупочная пометка |
| --- | --- | --- |
| Настил пола 40 мм | 8,50 м² чистой площади | 9,35 м² с запасом 10%; число досок после выбора рабочей ширины |
| Сплошная рейка 24×110 | 44 ряда | на каждую стену: 19×2880; 1×2190; 1×1273; 1×357 мм |
| Решётчатая рейка 24×90 | 14 шт. по 1880 мм | 7 шт. на B–C и 7 шт. на D–E; чистый зазор 55 мм |
| Профлист | около 10.45 м² по плоскости | около 11.49 м² с запасом 10%; листовую раскладку считать по полезной ширине |
| Торцевые/карнизные планки | контур около 12,56 м | ориентир 14 м с нахлёстами; точный набор по системе выбранной кровли |

## Стропила 50×150

| ID | Модельная длина, мм | Заготовка с припуском, мм | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| RAFTER-01 | 430 | 530 | краевой доборный элемент |
| RAFTER-02 | 1291 | 1391 | стропильный элемент |
| RAFTER-03 | 2152 | 2252 | стропильный элемент |
| RAFTER-04 | 3012 | 3112 | стропильный элемент |
| RAFTER-05 | 3523 | 3623 | стропильный элемент |
| RAFTER-06 | 3953 | 4053 | стропильный элемент |
| RAFTER-07 | 3523 | 3623 | стропильный элемент |
| RAFTER-08 | 3012 | 3112 | стропильный элемент |
| RAFTER-09 | 2152 | 2252 | стропильный элемент |
| RAFTER-10 | 1291 | 1391 | стропильный элемент |
| RAFTER-11 | 430 | 530 | краевой доборный элемент |

## Обрешётка 50×50

| ID | Модельная длина, мм | Заготовка с припуском, мм |
| --- | --- | --- |
| BATTEN-01 | 424 | 524 |
| BATTEN-02 | 1131 | 1231 |
| BATTEN-03 | 1838 | 1938 |
| BATTEN-04 | 2546 | 2646 |
| BATTEN-05 | 3253 | 3353 |
| BATTEN-06 | 3960 | 4060 |
| BATTEN-07 | 4667 | 4767 |
| BATTEN-08 | 3960 | 4060 |
| BATTEN-09 | 3253 | 3353 |
| BATTEN-10 | 2546 | 2646 |
| BATTEN-11 | 1838 | 1938 |

# Карта крепежа

Предварительная спецификация. Названия и размеры выбраны по официальным паспортам для наружной среды. Количество силового крепежа и несущая способность соединений всё равно требуют проверки расчётом. Не покупать замену только по совпадению диаметра и длины.

| Узел | Система | Монтажное количество | Ориентир закупки |
| --- | --- | --- | --- |
| Стойки к нижней обвязке | 10× AB90S A4 | 2 уголка на стойку | 12 шт. |
| AB90S к древесине | CSA5.0X40S A4, T20 | 30 на стойку; 150 всего | не менее 165; типовая коробка 250 |
| Верхняя обвязка | SPAX A2 8×200, T40 | 2 на узел; 10 всего | 12–14 |
| Постоянные укосины | SPAX A2 8×120, T40 | 2 на каждый конец; 24 всего | 30 |
| Стропила | SPAX A2 8×160, T40 | 2 на каждое опирание; ориентир 44 | 50 |
| Обрешётка | SPAX A2 6×100, T30 | 2 на пересечение; 71 пересечение = 142 | 160 |
| Стойки обшивки 50×50 | SPAX A2 6×100, T30 | 2 сверху + 2 снизу; 56 | 64 |
| Горизонтальные рейки | SPAX A2 5×60, T20 | 2 на каждую из 5 опор; 580 | 640 |
| Доска пола | SPAX A4 5×75, T25 | 2 на каждое пересечение с опорой | после выбора ширины; модельный ориентир 500 |
| Профлист | SFS TDA-S-6.5-A2 6,5×65, HEX8 | по паспорту листа и расчёту краевых зон | НЕ ПОКУПАТЬ до выбора профлиста |

## Правила сверления и затяжки

| Крепёж | Правило |
| --- | --- |
| CSA5.0X40S | предварительное отверстие не требуется; отверстия уголка служат шаблоном; T20 |
| SPAX 8 мм | направляющее Ø5 мм; глубина 100–170 мм по карточке узла; T40 |
| SPAX 6 мм | направляющее Ø4 мм; глубина 80 мм; T30 |
| SPAX 5×60 | направляющее Ø3,5 мм; глубина 45 мм; T20 |
| SPAX A4 5×75 | направляющее Ø4 мм; глубина 45 мм у торцов и для новичка; T25 |
| SFS 6,5×65 | самонарезающий; HEX8; не менее 35 мм входа в дерево; без удара; менее 2000 об/мин |

Остановка при затяжке. Если головка проваливается, древесина трескается, винт вращается без нарастания момента или EPDM-шайба выдавлена наружу — остановитесь, разберите узел и выясните причину. Не «дотягивайте на удачу».

# Таблица раскроя

Порядок раскроя. Все модельные длины проверяют рулеткой по фактическому каркасу. Сначала отрежьте одну контрольную деталь, примерьте, подпишите ID, и только затем делайте серию. Углы верхней обвязки, укосин и кровельных элементов подрезают по месту.

| Марка | Сечение, мм | Чистовая длина, мм | Шт. | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST-A | 100×100 | 2390 | 1 | проверить отметку верха |
| POST-B / POST-E | 100×100 | 2750 | 2 | одинаковая модельная длина |
| POST-C / POST-D | 100×100 | 2990 | 2 | заготовка длиннее 3000 мм |
| UPPER-AB / UPPER-EA | 100×100 | 3000 | 2 | подрезать соединения по месту |
| UPPER-BC / UPPER-DE | 100×100 | 2000 | 2 | подрезать соединения по месту |
| UPPER-CD | 100×100 | 1414 | 1 | над открытым входом |
| LATTICE-BC / DE | 24×90 | 1880 | 14 | чистый зазор между рядами 55 мм |
| SOLID-AB | 24×110 | 357 | 1 | верхние короткие детали только после примерки |
| SOLID-AB | 24×110 | 1273 | 1 | верхние короткие детали только после примерки |
| SOLID-AB | 24×110 | 2190 | 1 | верхние короткие детали только после примерки |
| SOLID-AB | 24×110 | 2880 | 19 | верхние короткие детали только после примерки |
| SOLID-AE | 24×110 | 357 | 1 | верхние короткие детали только после примерки |
| SOLID-AE | 24×110 | 1273 | 1 | верхние короткие детали только после примерки |
| SOLID-AE | 24×110 | 2190 | 1 | верхние короткие детали только после примерки |
| SOLID-AE | 24×110 | 2880 | 19 | верхние короткие детали только после примерки |

## Хранение и защитная обработка

- Храните древесину на ровных прокладках над землёй, под навесом, с вентиляционными зазорами; не заворачивайте мокрую древесину герметично.

- До сборки обработайте торцы и скрытые поверхности совместимой наружной защитной системой; соблюдайте инструкцию производителя и время высыхания.

- После любого реза или сверления восстановите защиту торца/отверстия, если это требуется паспортом пропитки.

- Нержавеющий крепёж храните отдельно от углеродистой стали и металлической стружки, чтобы не занести поверхностную ржавчину.

- Профлист переносите вертикально минимум вдвоём, не волочите листы друг по другу и сразу удаляйте металлическую стружку мягкой щёткой.

# Пошаговая сборка

Чтение этапов. Не начинайте следующий этап, пока контроль предыдущего не пройден. Фраза «по модели» означает геометрическое положение; несущая способность требует расчёта.

## Этап 1. Основание

Ожидаемый результат. Существующее основание не качается, древесина без гнили, гидроизоляция целая и отделяет дерево от бетона.

Детали: 10 существующих блоков, гидроизоляция, нижняя обвязка 150×150.

Крепёж: Новый крепёж не устанавливается.

Инструмент: фонарь, рулетка, уровень 2 м, отвес, шило/тонкая отвёртка для проверки сомнительных участков, фотоаппарат.

Разметка: Подпишите опоры A, B, C, D, E, AB, AE, F, P1, P2 так же, как в модели.

Сверление: Не сверлить существующую обвязку до решения инженера об анкеровке.

### Действия по порядку

- Освободите доступ ко всем 10 опорам и очистите поверхность от земли и мусора.

- Проверьте каждый блок на раскол, смещение и просадку; сфотографируйте общий вид и крупные планы.

- Проверьте, что между бетоном и деревом есть непрерывная гидроизоляционная прокладка.

- Нажмите на нижнюю обвязку возле каждой опоры: она не должна качаться или отделяться от опоры.

- Осмотрите нижние и торцевые поверхности древесины; мягкая, темнеющая или пахнущая гнилью зона требует специалиста.

- Положите уровень по участкам обвязки и запишите фактические отклонения, не подкладывая случайные щепки.

Контроль перед переходом: Все 10 опор имеют контакт; нет качания, сквозных трещин, разрушенной гидроизоляции или признаков гнили.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Есть просадка, качание, расколотый блок, гниль, отсутствующая гидроизоляция или неизвестная анкеровка.

## Этап 2. Каркас пола

Ожидаемый результат. Подтверждены геометрия нижней обвязки, двойной центральный прогон и семь лаг пола.

Детали: существующая обвязка 150×150; две доски центрального прогона 50×150; семь лаг 50×150.

Крепёж: Не добавлять до проверки существующих соединений.

Инструмент: рулетка, угольник, уровень, отбивочный шнур, карандаш.

Разметка: Проведите оси X=0, X=1500 и X=3000; отметьте линии лаг Y=350, 750, 1150, 1550, 1950, 2350, 2750.

Сверление: Нет.

### Действия по порядку

- Сверьте контур A–B–C–D–E–A с таблицей точек.

- Измерьте AB=3000, BC=2000, CD≈1414, DE=2000, EA=3000 мм.

- Проверьте, что центральный прогон состоит из двух досок 50×150 по линии X=1500.

- Пересчитайте лаги и сравните их оси с моделью.

- Проверьте опирание концов каждой лаги и отсутствие раскола у существующего крепежа.

- Запишите фактические размеры: именно по ним потом подрезают доски пола.

Контроль перед переходом: Контур совпадает; семь лаг и двойной центральный прогон на месте; вход C–D остаётся открытым.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Не совпадает контур, отсутствует лага/прогон, есть прогиб, раскол или непонятное опирание.

## Этап 3. Проверка анкеровки

Ожидаемый результат. Инженер подтвердил непрерывную передачу усилий от будущей крыши через каркас к основанию.

Детали: существующие анкеры/соединители — по факту обследования.

Крепёж: Тип и количество анкеров не назначаются этим руководством.

Инструмент: документы на основание, фотографии, рулетка, маркер.

Разметка: Отметьте на схеме каждую подтверждённую точку связи обвязки с основанием.

Сверление: Только по отдельному решению инженера с проверкой края бетона и скрытых коммуникаций.

### Действия по порядку

- Передайте инженеру фотографии, фактические размеры и точный адрес участка.

- Получите письменную схему анкеровки и ветрового подъёма.

- Сверьте, что схема учитывает все пять стоек и кровельный контур.

- Отдельно уточните, можно ли использовать существующие блоки и обвязку без усиления.

- Внесите назначенные крепежи в закупочный список; не заменяйте их аналогами без согласования.

Контроль перед переходом: Есть понятная схема анкеровки с типом, диаметром, длиной, количеством и расположением крепежа.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Нет письменного решения, неизвестен материал/состояние основания или предлагается сверлить «примерно».

## Этап 4. Разметка

Ожидаемый результат. На каркасе нанесены точки A–E, оси стоек и границы открытого входа.

Детали: разметочные шаблоны; обрезки доски для пробной примерки.

Крепёж: Нет.

Инструмент: рулетка, угольник, малка, отбивочный шнур, карандаш, маркер.

Разметка: A(0;0), B(3000;0), C(3000;2000), D(2000;3000), E(0;3000); ось стойки проходит через точку.

Сверление: Пока только кернение карандашом; отверстия не делать.

### Действия по порядку

- Выберите A как нулевую точку и не меняйте её до конца сборки.

- Отложите от A 3000 мм до B и 3000 мм до E.

- От B отложите 2000 мм до C; от E — 2000 мм до D.

- Проверьте C–D: около 1414 мм; это открытый вход, его нельзя зашивать или перекрывать нижней перемычкой.

- Обведите пятно каждой стойки 100×100 и подпишите букву с двух видимых сторон.

- Нанесите оси промежуточных стоек обшивки: через 600 мм на A–B/A–E и через 500 мм на B–C/D–E.

Контроль перед переходом: Все пять точек подписаны; размеры контура сходятся; вход C–D свободен.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Накопившаяся ошибка разметки превышает возможность исправить её подгонкой без изменения утверждённого контура.

## Этап 5. Частичный настил

Ожидаемый результат. Уложена безопасная рабочая полоса настила до X=1800; зона монтажа стоек и соединителей остаётся доступной.

Детали: доска пола толщиной 40 мм; распорный шаблон 5–7 мм.

Крепёж: SPAX A4 5×75, T25; по 2 самореза в каждой точке опирания доски.

Инструмент: шуруповёрт, сверло Ø4 с ограничителем 45 мм, T25, угольник, струбцины, распорки 5–7 мм.

Разметка: Доски идут вдоль Y; начните от стороны A–E и остановитесь у линии X=1800.

Сверление: Ø4 мм через доску в опору, глубина 45 мм; от торца не менее 30 мм, от боковой кромки не менее 20 мм.

### Действия по порядку

- Разложите первые три доски без крепежа и проверьте направление и будущую подрезку у контура C–D.

- Выберите самую прямую доску как стартовую и выставьте её параллельно A–E.

- Поставьте шаблоны 5–7 мм; одинаковый зазор нужен для стока воды и движения древесины.

- Прижмите доску струбцинами, отметьте по две точки над каждой опорой.

- Просверлите направляющие отверстия, удалите стружку и заверните T25 без глубокой воронки.

- После каждой третьей доски проверяйте параллельность; не исправляйте накопленную ошибку одним клиновидным зазором.

- Оставьте часть пола открытой для доступа к основаниям стоек и уголкам.

Контроль перед переходом: Рабочая полоса не качается; головки заподлицо; зазоры 5–7 мм; открытая зона показывает лаги.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Доска треснула, саморез прокручивается, зазор исчезает или доска не опирается на каркас.

Модель: этап 5 — Частичный настил.

## Этап 6. Стойки и временные укосины

Ожидаемый результат. Пять стоек стоят по точкам A–E и удерживаются четырьмя временными укосинами.

Детали: POST-A 2390; POST-B/E 2750; POST-C/D 2990 мм; 4 временные укосины 35×75.

Крепёж: Временный наружный крепёж — только для фиксации; силовой узел выполняется на этапе 7.

Инструмент: уровень, отвес, струбцины, временные подпорки, шуруповёрт, две стяжные ленты.

Разметка: Совместите ось стойки с точкой A/B/C/D/E; низ стойки должен передавать нагрузку на несущую обвязку, не только на доску пола.

Сверление: Не сверлить силовые отверстия, пока стойка не выставлена и не зафиксирована.

### Действия по порядку

- Подготовьте все стойки с маркировкой верха/низа и буквой точки.

- Вдвоём установите стойку A, прижмите к разметке и временно зафиксируйте.

- Проверьте вертикаль в двух взаимно перпендикулярных плоскостях.

- Поставьте временную укосину от стойки к существующему каркасу; она не должна крепиться только к одной доске настила.

- Повторите для B, C, D, E. В модели четыре временные укосины: A, B, D, E; добавьте временные подпорки, если каркас подвижен.

- После установки всех стоек повторно проверьте вход C–D и верхние отметки.

Контроль перед переходом: Каждая стойка вертикальна в двух плоскостях и не двигается от умеренного давления рукой.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Стойку невозможно удержать без человека, временная укосина опирается на слабую доску или низ не попадает на обвязку.

## Этап 7. Крепление стоек

Ожидаемый результат. Каждая стойка закреплена двумя нержавеющими уголками AB90S A4 и 30 винтами CSA5.0X40S A4.

Детали: 10 уголков AB90S; 150 винтов CSA5.0X40S.

Крепёж: На стойку: 2 уголка и 30 винтов — по 15 в каждый уголок (6+9 отверстий). Бита T20.

Инструмент: T20, шуруповёрт без удара, струбцины, уровень, маркер.

Разметка: Два уголка располагают на соседних гранях, прижимая к стойке и нижней обвязке; окончательное расположение сверить с инженером.

Сверление: CSA-S самонарезающий; штатное предварительное сверление не требуется. Не рассверливать отверстия уголка.

### Действия по порядку

- Ещё раз проверьте вертикаль стойки и затяните временные укосины.

- Прижмите первый AB90S к стойке и обвязке без щели; временно поставьте два винта по диагонали.

- Поставьте второй уголок на соседней грани и снова проверьте вертикаль.

- Заполните все штатные отверстия Ø5: 6 на одной полке и 9 на другой полке каждого уголка.

- Заворачивайте T20 ровно по оси отверстия; головка должна полностью сесть на металл без его деформации.

- Повторите для пяти стоек, считая использованные винты по упаковке и чек-листу.

Контроль перед переходом: На каждой стойке два AB90S, 30 CSA5.0X40S, нет щелей и контактной пары нержавейка/обычная сталь.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Уголок не прилегает, отверстие сорвано, винт заменён обычным саморезом или стойка ушла из вертикали.

## Этап 8. Закрытие настила

Ожидаемый результат. Оставшаяся часть пола закрыта с сохранением доступа к осмотру узлов стоек.

Детали: оставшиеся доски пола 40 мм, подрезанные по контуру B–C–D–E.

Крепёж: SPAX A4 5×75, T25; 2 на каждую опору.

Инструмент: как на этапе 5; дополнительно шаблон контура входа C–D.

Разметка: Нумеруйте доски от уже уложенной полосы к стороне B–C–D.

Сверление: Ø4 мм, глубина 45 мм; торец 30 мм, боковая кромка 20 мм.

### Действия по порядку

- Разложите оставшиеся доски без крепежа и перенесите контур диагонального входа.

- Подрежьте одну доску, примерьте и только затем используйте её как шаблон для соседней.

- Сохраните зазор 5–7 мм и не закрывайте дренажные щели у стоек герметиком.

- Крепите по две точки на каждой опоре тем же способом, что на этапе 5.

- Оставьте возможность визуально осмотреть уголки стоек; при необходимости используйте съёмную сервисную доску.

Контроль перед переходом: Пол не качается; контур входа ровный; стойки не зажаты разбухшей доской; зазоры одинаковы.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Доска зависает без опоры, перекрывает уголок/доступ или упирается в стойку без компенсационного зазора.

## Этап 9. Верхняя обвязка

Ожидаемый результат. Пять участков верхней обвязки замкнули стойки по контуру A–B–C–D–E–A.

Детали: 100×100: AB 3000; BC 2000; CD 1414; DE 2000; EA 3000 мм.

Крепёж: SPAX A2 8×200, T40; 2 на каждый модельный узел, всего 10; окончательная схема — по расчёту.

Инструмент: подмости, струбцины, уровень, малка, сверло Ø5×170, T40, ограничитель глубины.

Разметка: Каждая балка подписана UPPER-AB/BC/CD/DE/EA; контактная площадка должна полностью опираться на стойку.

Сверление: Ø5 мм, глубина 170 мм; от торца 70 мм, от кромки 35 мм; два отверстия вразбежку.

### Действия по порядку

- С устойчивых подмостей вдвоём поднимите UPPER-AB и временно зафиксируйте струбцинами.

- Проверьте полное опирание на стойки A и B; не удерживайте балку только саморезами.

- Сверлите Ø5 через балку по отмеченной оси, не направляя сверло к краю стойки.

- Заверните два SPAX 8×200 T40 со смещением по высоте; головки заподлицо.

- Последовательно установите BC, CD, DE и EA, каждый раз проверяя вертикальность стоек.

- После замыкания сравните отметки верхней плоскости с модельной плоскостью кровли.

Контроль перед переходом: Все пять участков на месте; вход CD перекрыт только сверху; обвязка опирается на стойки без щелей.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Балка висит на крепеже, нет полного опирания, сверло выходит к кромке или стойка смещается.

## Этап 10. Постоянные укосины

Ожидаемый результат. Шесть постоянных укосин стабилизируют каркас; временные укосины снимают только после проверки.

Детали: 50×100: BRACE-AB-L 2212; AB-R 2314; AE-L 2212; AE-R 2314; BC 2381; DE 2454 мм.

Крепёж: SPAX A2 8×120, T40; по 2 на каждый конец, всего 24.

Инструмент: малка, торцовочная пила, струбцины, сверло Ø5×100, T40, уровень.

Разметка: Низ укосины около Z=690; верх — по модельной точке на обвязке. Угол переносится малкой после примерки.

Сверление: Ø5 мм, глубина 100 мм; торец 70 мм, кромка 30 мм; отверстия вразбежку.

### Действия по порядку

- Отрежьте одну укосину с припуском, приложите и перенесите фактические углы.

- Подрежьте, добиваясь контакта всей торцевой площадью без забивания кувалдой.

- Зафиксируйте струбциной, просверлите два отверстия на каждом конце.

- Заверните четыре SPAX 8×120 на укосину и повторите для остальных пяти.

- Проверьте вертикаль стоек и диагональную жёсткость каркаса.

- Снимайте временные укосины по одной; после каждой проверяйте, не изменилось ли положение.

Контроль перед переходом: Шесть укосин плотно прилегают; каркас не «складывается» от бокового давления; стойки вертикальны.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Укосина касается только углом, треснула, пересекает вход или после снятия временной подпорки каркас движется.

## Этап 11. Сплошные стены

Ожидаемый результат. На стенах A–B и A–E установлены 8 промежуточных стоек 50×50 и сплошные горизонтальные рейки 24×110.

Детали: по 4 стойки 50×50 на стену (600, 1200, 1800, 2400 мм); по 22 ряда реек на стену.

Крепёж: стойки: SPAX A2 6×100 T30, по 2 сверху/снизу; рейки: SPAX A2 5×60 T20, по 2 на каждую из 5 опор.

Инструмент: уровень, шаблон 600 мм, сверло Ø4 и Ø3,5, T30/T20, струбцины.

Разметка: Стойки на 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 стены; низ реек Z=540; ряды без зазора, верх подрезан по скату.

Сверление: стойки Ø4×80; рейки Ø3,5×45; у рейки торец 30 мм и кромка 18 мм.

### Действия по порядку

- Установите четыре стойки 50×50 между крайними стойками стены A–B, затем четыре на A–E.

- Каждую стойку закрепите двумя SPAX 6×100 сверху и двумя снизу; проверьте вертикаль.

- Начните рейки снизу. Первую выставьте строго горизонтально по лазеру/уровню.

- Прижмите рейку ко всем пяти опорам, просверлите по две точки на каждом пересечении.

- Заверните SPAX 5×60 T20; 10 саморезов на полный ряд.

- Следующие рейки стыкуйте без видимого зазора, но без запрессовывания влажной древесины.

- Три верхних ряда подрезайте только после примерки: модельные длины 2190, 1273 и 357 мм.

Контроль перед переходом: Рейки горизонтальны, имеют пять линий опоры, не пружинят; верх повторяет плоскость обвязки.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Нет промежуточной опоры, рейка прогибается, верхняя короткая деталь не имеет двух надёжных точек крепления.

## Этап 12. Решётчатые стены

Ожидаемый результат. Стены B–C и D–E имеют по три промежуточные стойки 50×50 и по семь рядов решётчатой рейки с зазором 55 мм.

Детали: 6 стоек 50×50; 14 реек 24×90×1880; два шаблона 55 мм.

Крепёж: стойки SPAX A2 6×100 T30; рейки SPAX A2 5×60 T20; по 2 на каждую из 5 опор.

Инструмент: уровень, шаблоны 500 и 55 мм, сверло Ø4/3,5, T30/T20, струбцины.

Разметка: Стойки через 500 мм; первая рейка от Z=540; шаг рядов 145 мм = 90 мм рейка + 55 мм зазор.

Сверление: стойки Ø4×80; рейки Ø3,5×45; торец 30 мм, кромка 18 мм.

### Действия по порядку

- Поставьте по три промежуточные стойки на B–C и D–E с шагом 500 мм.

- Закрепите каждую двумя SPAX 6×100 сверху и снизу.

- Выставьте нижнюю рейку горизонтально и закрепите по двум точкам на пяти опорах.

- Установите два жёстких шаблона 55 мм возле разных концов рейки.

- Прижмите следующую рейку к шаблонам, проверьте уровень, просверлите и закрепите.

- Повторите до семи рядов; верх последнего ряда около Z=1500.

Контроль перед переходом: На каждой стене семь реек; чистый зазор 55 мм по всей длине; вход C–D остаётся свободным.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Зазоры расходятся, рейка опирается меньше чем на пять линий или стойка не закреплена к каркасу.

## Этап 13. Каркас и стены до крыши

Ожидаемый результат. Пол, стойки, укосины, обвязка и стены завершены; крыша ещё не установлена.

Детали: все элементы этапов 1–12.

Крепёж: Новый крепёж не ставится; выполняется ревизия.

Инструмент: уровень, отвес, рулетка, динамометрическая/контрольная отвёртка по паспорту крепежа, маркер.

Разметка: Отметьте проверенные узлы цветной точкой, не закрашивая дефекты.

Сверление: Нет.

### Действия по порядку

- Проверьте вертикальность пяти стоек в двух направлениях.

- Проверьте пять участков верхней обвязки и шесть укосин.

- Пересчитайте 14 промежуточных стоек обшивки.

- Проверьте 44 сплошных и 14 решётчатых ряда; зазор решётки 55 мм.

- Измерьте открытый вход C–D и убедитесь, что его ничто не перекрывает ниже верхней обвязки.

- Осмотрите все головки: нет сорванных бит, трещин, щелей и случайного чёрного крепежа.

Контроль перед переходом: Каркас геометрически стабилен и готов принять рассчитанную кровельную систему.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Любой силовой узел не проверен, стойка ушла из вертикали, отсутствует опора обшивки или каркас движется.

Модель: этап 13 — Каркас и стены до крыши.

## Кровля

## Этап 14. Стропила

Ожидаемый результат. Установлены 11 элементов стропильного слоя по направлению X−Y с модельным шагом 600 мм.

Детали: стропила 50×150, RAFTER-01…11; крайние короткие детали — доборные элементы, не самостоятельная расчётная схема.

Крепёж: SPAX A2 8×160 T40; по 2 на каждое опирание; ориентир 44 винта.

Инструмент: подмости, подъёмные стропы, струбцины, малка, сверло Ø5×130, T40.

Разметка: Линии стропил задаются смещениями −3000…3000 мм с шагом 600; фактические точки опирания — по модели и расчёту.

Сверление: Ø5 мм, глубина 130 мм; торец 70 мм, кромка 30 мм; угол ввода окончательно подтверждает инженер.

### Действия по порядку

- Разложите RAFTER-01…11 на земле, подпишите оба конца и модельную длину.

- Поднимите центральный RAFTER-06, временно зафиксируйте и проверьте плоскость.

- Просверлите направляющие отверстия Ø5 и закрепите каждое опирание двумя 8×160.

- Установите симметричные пары RAFTER-05/07, 04/08, 03/09, 02/10.

- Крайние RAFTER-01/11 длиной около 430 мм рассматривайте как добор: их функцию и опирание должен подтвердить инженер.

- Натяните шнур по верхней плоскости и устраните ступеньки до обрешётки.

Контроль перед переходом: 11 элементов на месте; верхние грани в одной плоскости; каждое опирание имеет подтверждённую схему.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Короткий элемент висит без двух опор, стропило расколото, плоскость имеет ступеньку или узел не рассчитан.

## Этап 15. Обрешётка

Ожидаемый результат. Установлены 11 рядов обрешётки 50×50; в модели 71 пересечение со стропилами.

Детали: BATTEN-01…11 по таблице раскроя.

Крепёж: SPAX A2 6×100 T30; по 2 на пересечение; 142 винта по модельной сетке.

Инструмент: подмости, шаблон 500 мм, шнур, сверло Ø4×80, T30, струбцины.

Разметка: Ряды задаются суммами X+Y=0…5000 с шагом 500 мм; крайние обрезаются по контуру кровли.

Сверление: Ø4 мм, глубина 80 мм; торец 50 мм, кромка 25 мм; два отверстия вразбежку.

### Действия по порядку

- Проверьте в паспорте профлиста, допустим ли модельный шаг 500 мм.

- Установите BATTEN-07 как длинный контрольный ряд, выровняйте по разметке.

- На каждом пересечении просверлите два отверстия Ø4 со смещением по волокнам.

- Закрепите двумя SPAX 6×100 T30, не раскалывая брусок.

- Установите остальные ряды по шаблону 500 мм, постоянно сверяя диагональное направление.

- Пересчитайте 71 пересечение и 142 винта; удалите стружку с будущей кровельной плоскости.

Контроль перед переходом: 11 рядов; шаг 500 мм по модели; бруски в одной плоскости; нет выступающих головок.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Паспорт профлиста требует другой шаг, брусок треснул, винт не вошёл в стропило или плоскость неровная.

Модель: этап 15 — Обрешётка.

## Этап 16. Подготовка кровли

Ожидаемый результат. Кровельная плоскость готова: контур, капельники/торцевые планки и требуемые слои согласованы с выбранной системой.

Детали: доборные элементы, уплотнители и подкладочные слои только по паспорту выбранной кровли.

Крепёж: По паспорту доборных элементов; не смешивать несовместимые металлы.

Инструмент: рулетка, шнур, ножницы по металлу, шуруповёрт, мягкая щётка.

Разметка: Вынос кровли 150 мм от планового контура; направления листов и нахлёстов — по рабочей схеме.

Сверление: Только по паспорту выбранных доборных элементов.

### Действия по порядку

- Сверьте фактический контур с кровельным планом и выносом 150 мм.

- Получите у поставщика схему карнизных, торцевых и угловых элементов именно для выбранного профиля.

- Определите необходимость противоконденсатного/подкладочного слоя и вентиляционных зазоров.

- Сделайте пробную раскладку планок без окончательного крепления.

- Проверьте, что вода будет уходить наружу, а не в торцы древесины.

- Уберите металлическую стружку до укладки листов.

Контроль перед переходом: Есть письменная/печатная схема производителя; детали совместимы; контур и сток понятны.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Не выбран профиль, нет схемы узлов, требуется самодельное примыкание или отверстие в несущем элементе.

## Этап 17. Готовая кровля

Ожидаемый результат. Профлист закреплён штатными винтами без повреждения покрытия и EPDM; установлены доборные элементы.

Детали: около 10,45 м² кровли; ориентир закупки 11,49 м²; листы и доборы по выбранной полезной ширине.

Крепёж: SFS TDA-S-6.5-A2 6,5×65, HEX8, A2+EPDM; число и места — только по паспорту профлиста и ветровому расчёту.

Инструмент: шуруповёрт с контролем глубины, HEX8, обороты ниже 2000/мин, подмости, мягкие стропы, щётка.

Разметка: Первый лист выставляют по контрольной линии; нахлёст и сторона капиллярной канавки — по паспорту профиля.

Сверление: Крепёж самонарезающий; обеспечить не менее 35 мм входа в древесину. Предварительное отверстие — только если требует паспорт.

### Действия по порядку

- Вдвоём поднимите первый лист мягкими стропами; не работайте при ветре.

- Выставьте лист по карнизу и торцу, временно закрепите минимальным числом штатных точек.

- Проверьте диагональ и направление нахлёста до установки следующего листа.

- Заворачивайте HEX8 перпендикулярно листу, без ударного режима, ниже 2000 об/мин.

- Остановите затяжку, когда EPDM равномерно прижат; не выдавливайте шайбу наружу.

- Заполните точки по схеме производителя, включая усиленные краевые/угловые зоны.

- Установите доборные элементы с паспортными нахлёстами и удалите всю стружку мягкой щёткой.

Контроль перед переходом: Листы ровные; нахлёсты одинаковы; шайбы прижаты без деформации; в дерево входит ≥35 мм резьбы.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Не определено число винтов, лист поднимает ветром, винт идёт под углом, шайба выдавлена или повреждено покрытие.

## Этап 18. Полная модель

Ожидаемый результат. Беседка собрана и принята по контрольному листу; все неподтверждённые вопросы закрыты до эксплуатации.

Детали: полная конструкция.

Крепёж: Контроль всех систем; новые типы не добавляются.

Инструмент: уровень, рулетка, фонарь, маркер, фотоаппарат, чек-лист.

Разметка: Присвойте дату осмотра и сохраните фото каждого силового узла.

Сверление: Нет.

### Действия по порядку

- Проверьте основание, гидроизоляцию и анкеровку.

- Проверьте вертикальность стоек, верхнюю обвязку, укосины и 14 опор обшивки.

- Пройдите весь пол: нет качания, острых кромок, выступающих головок и закрытых дренажных зазоров.

- Проверьте 11 стропильных и 11 обрешёточных элементов.

- Осмотрите кровлю сверху только с безопасной системы доступа; снизу проверьте щели и следы протечки после дождя.

- Сохраните паспорта крепежа, профлиста, расчёт инженера и это руководство вместе.

Контроль перед переходом: Все пункты итогового листа отмечены «да»; нет временного крепежа, оставленного как постоянный.

НЕ ПРОДОЛЖАТЬ. Есть незакрытый пункт, протечка, качание, трещина, ослабленный винт или неподтверждённая расчётная замена.

Модель: этап 18 — Полная модель.

# Карточки узлов

Как читать карточку. Количество относится к одному указанному узлу или одной точке пересечения. Общую закупку берите из карты крепежа. Отступы модели не считаются подтверждёнными минимумами до расчёта по СП 64 и ETA.

## J-POST-A · Крепление стойки A к нижней обвязке

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | 2 нержавеющих уголка Simpson Strong-Tie AB90S; полное заполнение штатных отверстий |
| Крепёж | соединительный винт Simpson Strong-Tie CSA5.0X40S; 5×40 мм; 30 шт. |
| Привод | T20 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A4, класс коррозионной стойкости III, для наружных работ |
| Предварительное сверление | нет |
| Сверло / глубина | Ø3 мм / 35 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | По 15 винтов на каждый уголок: заполнить все 6 отверстий одной полки и все 9 отверстий второй полки. Не заменять обычными саморезами. |
| Примечание по сверлению | CSA-S имеет режущую резьбу: штатное предварительное сверление не требуется. Уголок используется как шаблон; не рассверливать его отверстия. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SST-AB90S, SST-CSA-S, SST-ETA-AB

## J-POST-B · Крепление стойки B к нижней обвязке

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | 2 нержавеющих уголка Simpson Strong-Tie AB90S; полное заполнение штатных отверстий |
| Крепёж | соединительный винт Simpson Strong-Tie CSA5.0X40S; 5×40 мм; 30 шт. |
| Привод | T20 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A4, класс коррозионной стойкости III, для наружных работ |
| Предварительное сверление | нет |
| Сверло / глубина | Ø3 мм / 35 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | По 15 винтов на каждый уголок: заполнить все 6 отверстий одной полки и все 9 отверстий второй полки. Не заменять обычными саморезами. |
| Примечание по сверлению | CSA-S имеет режущую резьбу: штатное предварительное сверление не требуется. Уголок используется как шаблон; не рассверливать его отверстия. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SST-AB90S, SST-CSA-S, SST-ETA-AB

## J-POST-C · Крепление стойки C к нижней обвязке

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | 2 нержавеющих уголка Simpson Strong-Tie AB90S; полное заполнение штатных отверстий |
| Крепёж | соединительный винт Simpson Strong-Tie CSA5.0X40S; 5×40 мм; 30 шт. |
| Привод | T20 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A4, класс коррозионной стойкости III, для наружных работ |
| Предварительное сверление | нет |
| Сверло / глубина | Ø3 мм / 35 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | По 15 винтов на каждый уголок: заполнить все 6 отверстий одной полки и все 9 отверстий второй полки. Не заменять обычными саморезами. |
| Примечание по сверлению | CSA-S имеет режущую резьбу: штатное предварительное сверление не требуется. Уголок используется как шаблон; не рассверливать его отверстия. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SST-AB90S, SST-CSA-S, SST-ETA-AB

## J-POST-D · Крепление стойки D к нижней обвязке

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | 2 нержавеющих уголка Simpson Strong-Tie AB90S; полное заполнение штатных отверстий |
| Крепёж | соединительный винт Simpson Strong-Tie CSA5.0X40S; 5×40 мм; 30 шт. |
| Привод | T20 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A4, класс коррозионной стойкости III, для наружных работ |
| Предварительное сверление | нет |
| Сверло / глубина | Ø3 мм / 35 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | По 15 винтов на каждый уголок: заполнить все 6 отверстий одной полки и все 9 отверстий второй полки. Не заменять обычными саморезами. |
| Примечание по сверлению | CSA-S имеет режущую резьбу: штатное предварительное сверление не требуется. Уголок используется как шаблон; не рассверливать его отверстия. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SST-AB90S, SST-CSA-S, SST-ETA-AB

## J-POST-E · Крепление стойки E к нижней обвязке

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | 2 нержавеющих уголка Simpson Strong-Tie AB90S; полное заполнение штатных отверстий |
| Крепёж | соединительный винт Simpson Strong-Tie CSA5.0X40S; 5×40 мм; 30 шт. |
| Привод | T20 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A4, класс коррозионной стойкости III, для наружных работ |
| Предварительное сверление | нет |
| Сверло / глубина | Ø3 мм / 35 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | По 15 винтов на каждый уголок: заполнить все 6 отверстий одной полки и все 9 отверстий второй полки. Не заменять обычными саморезами. |
| Примечание по сверлению | CSA-S имеет режущую резьбу: штатное предварительное сверление не требуется. Уголок используется как шаблон; не рассверливать его отверстия. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SST-AB90S, SST-CSA-S, SST-ETA-AB

## J-UPPER-AB · Соединение верхней обвязки A–B со стойкой A

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая конструкционная серия A2, частичная резьба, 8×200 мм |
| Крепёж | конструкционный саморез по дереву SPAX A2; 8×200 мм; 2 шт. |
| Привод | T40 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø5 мм / 170 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | Два самореза ставить со смещением по высоте, не в одну линию волокон. Головку посадить заподлицо, не утапливать глубоко. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-8

## J-UPPER-BC · Соединение верхней обвязки B–C со стойкой B

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая конструкционная серия A2, частичная резьба, 8×200 мм |
| Крепёж | конструкционный саморез по дереву SPAX A2; 8×200 мм; 2 шт. |
| Привод | T40 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø5 мм / 170 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | Два самореза ставить со смещением по высоте, не в одну линию волокон. Головку посадить заподлицо, не утапливать глубоко. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-8

## J-UPPER-CD · Соединение верхней обвязки C–D со стойкой C

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая конструкционная серия A2, частичная резьба, 8×200 мм |
| Крепёж | конструкционный саморез по дереву SPAX A2; 8×200 мм; 2 шт. |
| Привод | T40 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø5 мм / 170 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | Два самореза ставить со смещением по высоте, не в одну линию волокон. Головку посадить заподлицо, не утапливать глубоко. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-8

## J-UPPER-DE · Соединение верхней обвязки D–E со стойкой D

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая конструкционная серия A2, частичная резьба, 8×200 мм |
| Крепёж | конструкционный саморез по дереву SPAX A2; 8×200 мм; 2 шт. |
| Привод | T40 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø5 мм / 170 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | Два самореза ставить со смещением по высоте, не в одну линию волокон. Головку посадить заподлицо, не утапливать глубоко. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-8

## J-UPPER-EA · Соединение верхней обвязки E–A со стойкой E

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая конструкционная серия A2, частичная резьба, 8×200 мм |
| Крепёж | конструкционный саморез по дереву SPAX A2; 8×200 мм; 2 шт. |
| Привод | T40 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø5 мм / 170 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 35 мм |
| Монтаж | Два самореза ставить со смещением по высоте, не в одну линию волокон. Головку посадить заподлицо, не утапливать глубоко. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-8

## J-BRACE-TYP · Типовой узел постоянной укосины

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая конструкционная серия A2, частичная резьба, 8×120 мм |
| Крепёж | конструкционный саморез по дереву SPAX A2; 8×120 мм; 2 шт. |
| Привод | T40 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø5 мм / 100 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 30 мм |
| Монтаж | Количество указано на один конец укосины. Ставить два самореза вразбежку, перпендикулярно плоскости контакта. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-8

## J-RAFTER-TYP · Типовой узел стропила с верхней обвязкой

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая конструкционная серия A2, частичная резьба, 8×160 мм |
| Крепёж | конструкционный саморез по дереву SPAX A2; 8×160 мм; 2 шт. |
| Привод | T40 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø5 мм / 130 мм |
| Отступы модели | от торца 70 мм; от кромки 30 мм |
| Монтаж | Количество указано на одно опирание стропила. Окончательный угол ввода и потребность в металлической стропильной связи определяет инженер. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-8

## J-BATTEN-TYP · Типовой узел обрешётки со стропилом

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая универсальная серия A2, частичная резьба, 6×100 мм |
| Крепёж | саморез по дереву SPAX A2; 6×100 мм; 2 шт. |
| Привод | T30 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø4 мм / 80 мм |
| Отступы модели | от торца 50 мм; от кромки 25 мм |
| Монтаж | По два самореза на каждое пересечение обрешётки со стропилом; ставить со смещением вдоль волокон. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-6

## J-ROOF-TYP · Типовой узел профнастила с обрешёткой

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SFS TDA-S-6.5-A2, длина 65 мм, шайба A2 с уплотнением EPDM |
| Крепёж | самонарезающий кровельный винт по дереву SFS TDA-S-6.5-A2; 6.5×65 мм; 1 шт. |
| Привод | HEX8 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, шайба A2 и EPDM, для наружных работ |
| Предварительное сверление | нет |
| Сверло / глубина | Ø4.5 мм / 40 мм |
| Отступы модели | от торца 40 мм; от кромки 25 мм |
| Монтаж | Количество указано на одну точку крепления. Обеспечить не менее 35 мм входа в древесину; длину перепроверить по высоте волны выбранного профлиста. |
| Примечание по сверлению | Крепёж самонарезающий. Использовать шуруповёрт с регулировкой глубины и оборотами ниже 2000 об/мин; ударный гайковёрт запрещён. Шайбу обжать без выдавливания EPDM. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SFS-TDA-2026, SFS-DRIVER

## J-WALL-BACKING-TYP · Типовой узел промежуточной стойки обшивки с нижней/верхней обвязкой

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Требуется проверка инженера |
| Система | SPAX, нержавеющая универсальная серия A2, частичная резьба, 6×100 мм |
| Крепёж | саморез по дереву SPAX A2; 6×100 мм; 2 шт. |
| Привод | T30 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø4 мм / 80 мм |
| Отступы модели | от торца 50 мм; от кромки 20 мм |
| Монтаж | Количество указано на один конец промежуточной стойки. По два самореза сверху и снизу, со смещением по волокнам. |
| Примечание по сверлению | Следовать карточке и паспорту крепежа. |

Ограничение. Предварительный узел: перед закупкой и монтажом проверить у инженера-конструктора и по паспорту выбранной системы крепежа.

Источники карточки: SPAX-A2-6

## J-DECK-TYP · Типовой узел доски настила с лагой

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Сверено с паспортом производителя |
| Система | SPAX A4 5×75, террасная серия с фиксирующей резьбой |
| Крепёж | террасный саморез SPAX из нержавеющей стали A4; 5×75 мм; 2 шт. |
| Привод | T25 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A4, для наружных настилов и влажной среды |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø4 мм / 45 мм |
| Отступы модели | от торца 30 мм; от кромки 20 мм |
| Монтаж | По два самореза в каждую лагу. Между досками оставить монтажный зазор 5–7 мм; головку посадить заподлицо без глубокой воронки. |
| Примечание по сверлению | Несмотря на режущую геометрию самореза, для новичка и у торцов доски выполнить направляющее отверстие Ø4 мм через доску в лагу. |

Ограничение. Схема относится к креплению отделочной детали. Она не заменяет проверку несущего каркаса.

Источники карточки: SPAX-DECK-A4

## J-SOLID-SLAT-TYP · Типовой узел рейки сплошной стены

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Сверено с паспортом производителя |
| Система | SPAX A2 5×60, частичная резьба, потайная головка |
| Крепёж | нержавеющий саморез SPAX A2 по дереву; 5×60 мм; 2 шт. |
| Привод | T20 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø3.5 мм / 45 мм |
| Отступы модели | от торца 30 мм; от кромки 18 мм |
| Монтаж | Количество указано на одно пересечение рейки с опорой. По два самореза ставить в каждую крайнюю стойку и каждую промежуточную стойку 50×50. |
| Примечание по сверлению | Сначала прижать рейку, затем просверлить направляющее отверстие через рейку и только после этого заворачивать саморез. |

Ограничение. Схема относится к креплению отделочной детали. Она не заменяет проверку несущего каркаса.

Источники карточки: SPAX-A2-5

## J-LATTICE-SLAT-TYP · Типовой узел рейки решётчатой стены

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Статус | Сверено с паспортом производителя |
| Система | SPAX A2 5×60, частичная резьба, потайная головка |
| Крепёж | нержавеющий саморез SPAX A2 по дереву; 5×60 мм; 2 шт. |
| Привод | T20 |
| Коррозия | нержавеющая сталь A2, для наружных работ с прямым увлажнением |
| Предварительное сверление | да |
| Сверло / глубина | Ø3.5 мм / 45 мм |
| Отступы модели | от торца 30 мм; от кромки 18 мм |
| Монтаж | Количество указано на одно пересечение рейки с опорой. По два самореза ставить в каждую крайнюю и промежуточную стойку; зазор 55 мм выдерживать по шаблону. |
| Примечание по сверлению | Сверлить по установленному шаблону зазора; направляющее отверстие проходит через рейку и входит в стойку. |

Ограничение. Схема относится к креплению отделочной детали. Она не заменяет проверку несущего каркаса.

Источники карточки: SPAX-A2-5

# Типичные ошибки и остановка работ

| Симптом | Действие |
| --- | --- |
| Саморез треснул древесину | Остановить; снять деталь; оценить трещину; увеличить направляющее отверстие только в пределах паспорта; повреждённую силовую деталь не маскировать. |
| Головка прокручивается | Не ставить рядом второй винт без оценки. Узел разобрать и согласовать ремонт/новое положение. |
| Стойка ушла из вертикали | Ослабить только временное крепление, вернуть укосинами, повторно проверить все связанные узлы. |
| Рейки расходятся по зазору | Снять последние ряды до места ошибки; не исправлять всё одним большим/маленьким зазором. |
| Стропила не в одной плоскости | Не класть обрешётку клиньями «на глаз». Найти причину в опирании/длине и согласовать исправление. |
| EPDM сильно расплющен | Винт перетянут. Заменить по инструкции производителя; не оставлять повреждённую шайбу. |
| Появилась металлическая стружка | Сразу убрать мягкой щёткой; не сметать голой рукой и не оставлять ржаветь на покрытии. |
| Начался дождь/ветер | Прекратить подъём листов, закрепить материалы на земле, покинуть высоту безопасным маршрутом. |

# Итоговая проверка

| Проверка | Да | Нет / замечание |
| --- | --- | --- |
| Все 10 опор стабильны; гидроизоляция цела. | □ | □ |
| Анкеровка к основанию подтверждена инженером. | □ | □ |
| Пять стоек вертикальны и закреплены по два AB90S на стойку. | □ | □ |
| Пять участков верхней обвязки имеют полное опирание. | □ | □ |
| Шесть постоянных укосин плотно прилегают. | □ | □ |
| 14 промежуточных стоек обшивки закреплены сверху и снизу. | □ | □ |
| Пол не качается; зазоры 5–7 мм; головки заподлицо. | □ | □ |
| 44 сплошных и 14 решётчатых ряда закреплены на пяти опорах. | □ | □ |
| Открытый вход C–D около 1414 мм свободен. | □ | □ |
| 11 стропильных и 11 обрешёточных элементов соответствуют подтверждённой схеме. | □ | □ |
| Кровельные винты установлены по паспорту профлиста и расчёту ветровых зон. | □ | □ |
| EPDM-шайбы целы; покрытие не поцарапано; стружка удалена. | □ | □ |
| Временный крепёж не оставлен как постоянный. | □ | □ |
| Фото, расчёт и паспорта сохранены вместе с руководством. | □ | □ |

# Обслуживание и сезонный осмотр

- Осмотрите беседку после первого сильного дождя и ветра: ищите протечки, подвижность и ослабление соединений.

- Весной и осенью проверяйте основание, нижнюю обвязку, торцы древесины, укосины, головки крепежа и EPDM-шайбы.

- Не допускайте постоянного контакта древесины с землёй, листьями и стоячей водой.

- Снег с крыши удаляйте только безопасным способом с земли и без ударов по профлисту; предельную снеговую ситуацию определяет инженер.

- Любую новую печь, тяжёлое остекление, подвесное кресло, водосток со льдом или солнечные панели считать изменением нагрузок и согласовывать отдельно.

- Фиксируйте дату осмотра и фотографии одинаковых узлов, чтобы видеть изменения во времени.

# Источники

Проверено 13 июля 2026 года. Использованы официальные страницы нормативных документов и производителей; розничные карточки не применялись как расчётное основание.

## SP20 · СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия», актуальные изменения на сайте Минстроя России

Открыть официальную страницу

Точный снеговой и ветровой район определяется по адресу участка и действующим картам; расчёт в данном макете не выполнен.

## SP64 · СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции», актуальные изменения на сайте Минстроя России

Открыть официальную страницу

Использовать для расчётной проверки деревянных элементов, соединений и минимальных расстояний.

## SST-AB90S · Simpson Strong-Tie AB90S — нержавеющий уголок A4 для несущих деревянных конструкций

Открыть официальную страницу

Габариты 88×88×65 мм, 6 и 9 отверстий Ø5 по полкам; класс эксплуатации 3.

## SST-CSA-S · Simpson Strong-Tie CSA5.0X40S — нержавеющий соединительный винт A4

Открыть официальную страницу

Номинал 5×40 мм, привод T20; специальная режущая резьба, предварительное сверление не требуется.

## SST-ETA-AB · ETA-06/0106 Simpson Strong-Tie angle brackets, редакция 2026-03-09

Открыть официальный документ

Подтверждает область применения и варианты материалов уголков; не заменяет расчёт узла беседки.

## SPAX-A2-8 · SPAX A2, конструкционные саморезы с частичной резьбой Ø8 мм

Открыть официальную страницу

Размеры 8×120, 8×160 и 8×200 мм имеют привод T40; производитель указывает применение снаружи при прямом увлажнении.

## SPAX-A2-6 · SPAX A2, нержавеющий саморез с частичной резьбой 6×100 мм

Открыть официальную страницу

Артикул 0197000601003, привод T30; наружное применение с прямым увлажнением.

## SPAX-A2-5 · SPAX A2, нержавеющий саморез с частичной резьбой 5×60 мм

Открыть официальную страницу

Артикул 4197000500609, привод T20; наружное применение с прямым увлажнением.

## SPAX-DECK-A4 · SPAX A4, террасный саморез 5×75 мм с фиксирующей резьбой

Открыть официальную страницу

Привод T25; A4 рассчитана на наружные настилы и агрессивную влажную среду.

## SFS-TDA-2026 · SFS Roofing and Cladding International Catalogue 01/2026 — TDA-S-6.5-A2

Открыть официальный документ

Нержавеющий крепёж с EPDM для профлиста по дереву; привод HEX8; вход в древесину не менее 35 мм.

## SFS-DRIVER · SFS — руководство по инструменту для кровельного крепежа

Открыть официальную страницу

Применять инструмент с контролем глубины, без ударного режима, ниже 2000 об/мин.

Версия источников. Перед фактической закупкой перепроверьте, что паспорт выбранного артикула и редакции СП не изменились после даты этого руководства.